INDOKOLÁS 
a mentességi eljárás elbírálásához

(minta vázlat)

A mentességi eljárás keretében ………………………………………………………. (megbízó megnevezése) (székhely: …………………………………………, adószám: …………………, képviseli: …………………………………………………………… önállóan/együttesen) megbízása alapján ………………………………………. (név) felülvizsgáló (Klímagáz azonosítója: …………………………) a mentességi eljárás elbírálása érdekében az alábbi indokolást adja:

- rész 
A mentességi eljárásban érintett épület vázlatos bemutatása

- az épület(ek) fizikai elhelyezkedése (cím, Hrsz);

- az épület(ek) funkciója (iroda, oktatási, ipari, egészségügyi stb.);

- az építés ideje, esetleges felújítás ideje;

- az épület főbb paraméterei (alapterület, főbb egységek, falazat, nyílászárók, hőszigetelés, fűtési és hűtési igény, speciális kialakítású helyiségek stb.);

- energetikai auditálásra kötelezett-e;

- egyéb fontosnak ítélt körülmény, információ;

- rész 
A mentességi eljárásban érintett rendszer(ek) vázlatos bemutatása

- Épülettechnikai rendszer, rendszerek, részrendszerek egyszerűsített kapcsolási sémája

  - Bonyolult, összetett rendszereket részrendszerenként ábrázolva, áttekintő ábra részrendszerek közötti kapcsolat feltüntetésével.

  - Kapcsolási séma lehet a felügyeleti rendszerből letölthető szemléltető ábrákkal, a rendszerelemek alapbeállításának (méretezési állapotbeli) műszaki adataival ellátva (pl. effektív névleges teljesítmény, fogyasztói teljesítményigények, hőmérsékletek, tömeg, ill. térfogatáramok …).

  - Az irányítástechnikai rendszer rövid szöveges leírása, az ábrákon az érzékelők, beavatkozók, szabályzó egységek, mérési pontok stb. feltüntetésével.

- fűtési (hőtermelő) rendszer vázlatos bemutatása (1. számú mellékletben részletezettek szerint);

  - a rendszer egyes elemei (hőtermelő(k), szivattyú(k), csőhálózat, hőleadó(k) stb.);

  - a hőtermelő(k) típusa, névleges teljesítménye, telepítés éve;

  - mely épületet/épületeket szolgálja ki;

  - a működés vázlatos ismertetése;

- légkondicionáló rendszer vázlatos bemutatása (2. számú mellékletben részletezettek szerint);

  - a rendszer egyes elemei;

  - a légkondicionáló(k) típusa, névleges teljesítménye, telepítés éve;

  - mely épületet/épületrészeket szolgálja ki;

  - a működés vázlatos ismertetése;

- a szellőztető, hőcserélő rendszer bemutatása;

  - a rendszer egyes elemei;

  - mely épületet/épületrészeket szolgálja ki;

  - a működés vázlatos ismertetése;

- rész [Ehat. 43. § (3), (4), (4a) bekezdés, (4b) bekezdés a) pontja szerint]
A mentességi eljárásban megjelölt épületautomatizálási rendszer vázlatos bemutatása, célzottan a fűtési vagy légkondicionáló rendszerrel összefüggő funkciói*

- az épületautomatizálási rendszer mentességi eljáráshoz kapcsolódó funkciói (az 1. és 2. számú mellékletben megjelöltek szerint);

  - mérések típusa, gyakorisága (hőmérséklet – külső, belső, előremenő, visszatérő; fűtőanyag fogyasztás; energiafelvétel; térfogatáram(ok), légcsereszám, hatékonyság, hőveszteség mérés stb.);

  - határértékek;

  - szabályozás, helyiségenkénti szabályozás (szabályozás referencia helyiségekre, optimalizációs funkcióval, központi előremenő hőmérséklet szabályozás, jelenlétérzékelés, adaptív szabályozó, PID szabályozó, terheléstől függő szabályozás)

  - jelentések/riportok (napi, heti, időszaki stb.) a rendszerben;

  - beavatkozási lehetőségek ismertetése (automatikus gépi, hálózatba integrált, képes önálló reagálásra és beavatkozásra, kézi);

- az épület energiahatékonyságának értékelése;

- az épülettechnikai rendszerek hatékonyságcsökkenésének feltárása;

- a berendezések vagy az épülettechnikai rendszer kezeléséért felelős személy tájékoztatása a beavatkozási igényről, és az energiahatékonyság javításának lehetőségéről;

- épülettechnikai rendszerekkel vagy az épületen belüli más készülékekkel való kommunikáció lehetőségei;

- egyéb fontosnak ítélt körülmény;

- rész [Ehat. 43. § (4b) bek. b) pontja szerint]: A mentességi eljárásban releváns szerződés ismertetése**

- energiahatékonyság-alapú szerződés ismertetése, vagy

- távhőszolgáltatóval megkötött rendszerüzemeltetési szerződés ismertetése;

- egyéb fontosnak ítélt körülmény;

Kelt, ………………………, …év... . ………………… hónap …… nap

…………………………………………
(aláírás)
energetikai felülvizsgáló/rendszerüzemeltető

Megjegyzés:

* – Amennyiben a III. alpont szerinti rendszerről van szó, az indokolásból a IV. alpont ismertetése értelemszerűen kimarad.

** – Az energiahatékonyság-alapú szerződés, vagy a távhőszolgáltatóval megkötött rendszerüzemeltetési szerződés esetében az indokolásnak a IV. alpont szerint csak ezekre kell kitérnie, a III. alpontban megjelölt részeket nem kell bemutatni.

Amennyiben a benyújtandó szerződések üzleti titokra vonatkozó részeket is tartalmaznak, akkor azokat a részeket a másolaton takarással olvashatatlanná kell tenni. A mentességgel összefügg feltételek alátámasztására vonatkozó információkat a szerződésből egyértelműen meg kell tudni állapítani.

1. számú melléklet – Hőtermelő/hőtermelők lehetséges típusai

- Fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő kazán

Típusa, gyártmánykatalógus szerinti adatai:

- effektív névleges teljesítmény;

- minimális teljesítmény;

- fűtőközeg hőmérséklet;

- tüzelőanyag-fogyasztás;

Épületautomatizálási, épületfelügyeleti rendszeren keresztül történik:

- tüzelőoldali szabályozás (állásos; folyamatos; kazánléptetés), érzékelő és jelzőberendezések

- tüzelőanyag mérése

- üzemórák mérése

- kazánból kilépő és visszatérő fűtőközeg hőmérsékletének mérése

- fűtőközeg tömegáramának mérése

- kazánhatásfok változása változó terhelésen (hőmennyiségmérés és tüzelőanyag mennyiség mérés alapján; éves hatásfok meghatározása)

- a mért adatok tárolása, értékelése (monitorozása, az üzemállapotok nyomonkövetése diagrammokkal, optimális üzemi paraméterek meghatározása)

- beavatkozási lehetőség: paraméterek, üzemvitel szükség szerinti módosítása

- Hőszivattyú (levegő-víz; víz-víz hőszivattyúk)

Típusa, gyártmánykatalógus szerinti adatai: effektív névleges fűtési teljesítmény; COP érték, forrásoldali közeg hőmérséklet, és fogyasztói fűtőközeg hőmérséklet esetén; villamosenergia fogyasztás; szezonális jósági fok;

Épületautomatizálási, épületfelügyeleti rendszeren keresztül történik:

- hőszivattyú jósági fok változása változó terhelésen, változó peremfeltételek esetén (forrásoldali hőmérséklet és fogyasztó oldali hőmérséklet folyamatos mérése, hőmennyiség mérés és villamosenergia mérés alapján éves jósági fok (SCOP) meghatározása)

- a mért adatok tárolása, értékelése (monitorozása, az üzemállapotok nyomonkövetése diagrammokkal, optimális üzemi paraméterek meghatározása)

- beavatkozási lehetőség: paraméterek, üzemvitel szükség szerinti módosítása

- Hőszivattyú + Kazán

lásd A), B) pont + Bivalenspont meghatározása

Épületautomatizálási, épületfelügyeleti rendszeren keresztül történik:

- lásd A), B) pont

- az optimális bivalens pont meghatározása mért adatok alapján

- Termálvizes rendszer

A kapcsolási séma mellé a termálvíz lépcsős kihasználásáról, többcélú hasznosításáról rövid szakmai leírás szükséges.

Rendszer legfontosabb elemei:

- kitermelő kutak (száma, kutak hozama (m3/h), termálvíz hőmérséklet kútfejnél.)

- visszasajtoló kutak (száma, visszatáplált mennyiség m3/h, visszatáplált víz hőmérséklete)

- búvárszivattyú (kitermelő szivattyú) katalógus szerinti, és méretezési állapotbeli műszaki adatai

- nyomásfokozó szivattyúk katalógus szerinti és méretezési állapotbeli műszaki adatai

- visszasajtoló szivattyúk katalógus szerinti és méretezési állapotbeli műszaki adatai

- hőcserélők, méretezési állapotbeli teljesítményei, primer és szekunderoldali közeg hőmérsékletek

- szekunder oldali keringető szivattyúk katalógus szerinti és méretezési állapotbeli műszaki adatai

- primer és/vagy szekunder oldali szabályozó szelepek katalógus szerinti műszaki adatai

Épületautomatizálási, épületfelügyeleti rendszeren keresztül történik:

- hőmérsékletek mérése kutaknál, hőcserélőknél primer és szekunder oldalon

- jelzés a kutak állapotáról térfogatáram méréssel, szűrők ellenállásának mérésével stb.

- kitermelő és visszasajtoló szivattyúk szabályozása

- szivattyúk által felhasznált villamosenergia mérése

- hőmennyiségmérés a hőcserélőknél

- a hőcserélőknél a primer és szekunder oldali közegek hőmérséklet mérése

- központi időjárásfüggő szabályozás szekunder oldali közeg hőmérséklet szabályozása hőcserélő primeroldalán történő beavatkozással (több különböző igényű fogyasztói rendszer esetén ez egy előszabályozás).

- mért adatok tárolása, értékelése (monitorozása, az üzemállapotok nyomonkövetése diagrammokkal, optimális üzemi paraméterek meghatározása)

- beavatkozási lehetőség: paraméterek, üzemvitel szükség szerinti módosítása

- Egyéb

Fogyasztói rendszerek

Épület fűtési rendszerének, részrendszereinek legfontosabb adatai méretezési állapotbeli teljesítményigények, fűtőközeg hőmérsékletek, hőhordozó közegek tömegárama, rendszer hidraulikai ellenállása:

- radiátoros fűtésnél

- sugárzó, vagy felületfűtésnél

- fancoilos fűtésnél

- légfűtés esetén fűtő kalorifernél

HMV előállítás méretezési állapotbeli teljesítményigény, fűtőközeg hőmérséklet, HMV hőmérséklet

- indirekt rendszer

- direkt rendszer

Épületautomatizálási, épületfelügyeleti rendszeren keresztül történik:

- fogyasztói rendszerenkénti fűtőközegoldali központi szabályozás külső hőmérséklet függvényében

- helyiségek belsőhőmérséklet ellenőrzése minta-helyiségekben (alul és túlfűtésről információ gyűjtés)

- sugárzó fűtési rendszereknél felületi hőmérséklet ellenőrző mérése

- fogyasztói rendszerenkénti programozott fűtés (éjszakai, hétvégi fűtéscsökkentés)

- HMV termelés előnykapcsolása, cirkulációs szivattyú időprogram szerinti működtetése

- fűtési keringető szivattyúk szabályozása (állandó térfogatáramú, változó térfogatáramú)

- segédenergia mérése (motoros szelepek, szivattyúk)

- mért adatok tárolása, értékelése (monitorozása, az üzemállapotok nyomonkövetése diagrammokkal, optimális üzemi paraméterek meghatározása)

- beavatkozási lehetőség: paraméterek, üzemvitel szükség szerinti módosítása

2. számú melléklet – Légkondicionáló rendszerek lehetséges típusai

- Légkondicionáló rendszer

feladata: belső hőmérséklet, relatív nedvességtartalom, belső levegő minőségének (BLM) biztosítása.

Légkondicionáló egységenkénti V (m3/h) szellőző levegő térfogatárama, minősége, befújt levegő hőmérséklete, relatív nedvességtartalma, belső levegő hőmérséklete, relatív nedvességtartalma.

légkondicionáló rendszer elemei:

- fagyvédő zsalu, szűrő,

- előfűtő, utófűtő kalorifer, méretezési állapotbeli műszaki adatai (teljesítménye, fűtőközeg hőmérséklete stb.)

- hűtőkalorifer méretezési állapotbeli műszaki adatai (teljesítménye, hűtőközeg hőmérséklete stb.)

- nedvesítőkamra

- zsaluk, pillangószelepek, szabályozók

- befúvó és elszívó anemosztátok,

- hővisszanyerő, katalógus szerinti, és méretezési állapotbeli műszaki adatai

- ventilátorok, katalógus szerinti, és méretezési állapotbeli műszaki adatai

légkondicionáló rendszert megtápláló elemek:

- hűtőgép, kazán, vagy hőszivattyú, amelyek a fűtő, vagy hűtőközeget előállítják, ezek katalógus szerinti, és méretezési állapotbeli műszaki adatai

- VRV rendszer (hűt-fűt) + friss levegős légtechnikai rendszer

VRV levegő-levegős rendszer

Hűtőgép/hűtőgépek típusa, katalógus szerinti, és méretezési állapotbeli műszaki adataik:

- hűtési/fűtési teljesítmény, EER /COP jósági fok, forrás és felhasználó oldali közeg hőmérséklet

- Levegő-víz, víz-víz hőszivattyús fűtő/hűtő rendszer + friss levegős légtechnikai rendszer

Berendezések típusa, katalógus szerinti, és méretezési állapotbeli műszaki adataik:

- hűtési/fűtési teljesítmény, EER /COP jósági fok, forrás és felhasználó oldali közeg hőmérséklet

- friss levegős rendszer elemeinek katalógus szerinti és méretezési állapotbeli műszaki adatai (friss levegő térfogatárama stb.)

- Egyéb rendszer

Épületautomatizálási, épületfelügyeleti rendszeren keresztül történik:

- friss levegő, szellőző (befújt)levegő, belső levegő paramétereinek (hőmérséklet, CO2, nedvességtartalom stb.) mérése

- hőmérsékletszabályozó, nedvességszabályozó

- levegő térfogatáramának mérése, mennyiségének szabályozása

- időprogram szerinti működtetés, jelenlét érzékelő

- ventilátorok szabályozása

- ventilátorok, villamosenergiával működő rendszerelemek fogyasztásának mérése

- szűrők ellenállásának mérése

- szabadhűtés lehetőség jelzése, alkalmazása

- hűtőgép, hőszivattyú teljesítmény-szabályozása

- hűtőgép jósági foka különböző terhelésnél és peremfeltételnél, éves jósági fok SEER

- felülethűtés esetén harmatpont hőmérséklet szabályozás

- mért adatok tárolása értékelése (monitorozása, az üzemállapotok nyomonkövetése diagrammokkal, optimális üzemi paraméterek meghatározása)

- beavatkozási lehetőség: paraméterek, üzemvitel szükség szerinti módosítása